XGO-MINI4 自定义ESP_PI通讯

默认小端模式，包头FF 包尾FE

SUM不计算包头和包尾

树莓派发送至ESP32

读取数据

  - FF CMD SUM FE

PI_COMMOND_NULL = 0x00,

PI_COMMOND_READ_SPEED = 0x01,

PI_COMMOND_READ_POSITION = 0x02,

PI_COMMOND_READ_ACCE = 0x03,

PI_COMMOND_READ_GYRO = 0x04,

PI_COMMOND_READ_TEMP = 0x05

READ_TEMP 暂时是读取舵机的温度。

固定总长度：4

发送action数据

  - FF PARAM SUM FE

PARAM：按照FULL_SERVO_IDS的顺序进行发送位置信息，每个舵机2byte

总长度：3+PARAM（12*2）=27

ESP32发送至树莓派

回应树莓派读取数据

  - FF CMD PARAM SUM FE

PARAM：按照FULL_SERVO_IDS的顺序进行发送位置信息，每个舵机：电机速度2byte、位置2byte、加速度数据6byte（XYZ三轴，每轴2byte）、陀螺仪数据6byte（XYZ三轴，每轴2byte）、IMU温度2byte、舵机温度1byte。

总长度：3+1(CMD)+PARAM(12*(2/6/1))=28/76/16